ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МОСКВЫ

«КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА №11»

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КУРСОВАЯ РАБОТА

Разработка прототипа универсального электротехнического измерительного прибора для лабораторных работ

по МДК.02.01 «Микропроцессорные системы»

по специальности: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

| Выполнил: студент группы КСиК-41 Лисицкий Максим Олегович _______________________________ подпись | Научный руководитель: преподаватель Центра ИКТ Воронин Владимир Сергеевич ______________________________ подпись |
| --- | --- |

Москва, 2021 г.

Содержание

Введение	4

Литературный обзор	6

Глава 1. Проектирование устройства	7

1.1.	Анализ предметной области	7

1.2.	Выбор функционала устройства	7

1.3.	Подбор компонентов	7

1.4.	Расчёт себестоимости	11

1.5.	Анализ рынка	12

1.6.	Экономическое заключение	14

Глава 2. Разработка устройства	15

2.1.	Составление плана работ	15

2.2.	Разработка схемы и методов интеграции	15

2.3.	Проектирование печатной платы	15

2.3.1.	Разработка принципиальной схемы	15

2.3.2.	Разработка печатной платы	15

2.3.3.	Разработка 3D модели печатной платы	15

2.4.	Разработка программного обеспечения и прошивки	15

2.4.1.	Описание функционала	15

2.4.2.	Модули программы	15

2.4.3.	Написание кода	15

2.4.4.	Тестирование программы	15

2.5.	Разработка корпуса устройства	15

2.5.1.	Определение размеров и выявление требований к корпусу	15

2.5.2.	Разработка 3D модели устройства в программе Autodesk Fusion 360	15

2.6.	Разработка методики сборки устройства	15

2.7.	Разработка мер предосторожности	15

2.8.	Разработка инструкции для пользователя	16

Заключение	17

Список литературы	18

Приложение	19

Введение

Электротехнические измерительные приборы служат для измерения электрических величин таких как: напряжение, сила тока, сопротивление и другие. В зависимости от назначения электроизмерительные приборы подразделяют на амперметры, вольтметры, ваттметры, омметры, осциллографы и другие. Для разработки собственных устройств и ремонта техники требуется множество электроизмерительных приборов. Но использовать это множество не вполне удобно если использовать для каждой физической величины свой прибор.

Также электротехнические измерительные приборы используются в качестве лабораторного оборудования в средних специальных учебных заведениях на парах по таким специальностям как например 09.02.01 “Компьютерные системы и комплексы”. Однако в связи с эпидемиологической ситуации в мире, форма обучения иногда переходит на дистанционный формат. При этом, иногда закупленное лабораторное оборудование не предназначено для работы в дистанционном формате.

Проблема заключается в отсутствии возможности удаленного получения результатов измерений электротехническими измерительными приборами в ходе лабораторных работ. Ещё одно для разных задач разное устройство что требует больше места для хранения и иногда создаёт не удобство при работе.

Цель данной курсовой работы является разработка прототипа универсального электротехнического измерительного прибора для лабораторных работ с функцией вывода данных на интернет сайт.

Для достижения цели будут поставлены следующие задачи:

- Провести анализ электротехнических измерительных приборов.

- Выявить требования к разрабатываемому измерительному прибору.

- Выбрать комплектующие для реализации проекта.

- Выбрать аппаратное и программное обеспечение для реализации проекта.

- Провести технико-экономической обоснование.

- Реализовать устройство.

- Провести тестирование на наличие ошибок.

- Ввести в эксплантацию разработанный измерительный прибор.

- Разработать инструкции и сопроводительную документацию для пользователей.

- Привести описание техники безопасности.

Объектом курсовой работы является электроизмерительный прибор.

Предметом курсовой работы является удалённое получение данных с электроизмерительного прибора.

В результате будет разработан универсальный электроизмерительный прибор для лабораторных работ.

Литературный обзор

Глава 1. Проектирование устройства

  - Анализ предметной области

Лабораторные работы как элемент учебного процесса проводится с целью закрепления и расширения знаний, полученных студентами во время лекционных занятий. Для проведения лабораторных работ должно быть соответствующие оборудование.

Для специальности 09.02.01 “Компьютерные системы и комплексы”

В Центре ИКТ присутствует определённый парк лабораторного оборудования. Имеется цифровой мультиметр Fluke 287, цифровой осциллограф Tektronix TBS1072B, и генератор сигналов произвольной формы Tektronix AFG1022.

Во время лабораторных работ студенты скапливаются вокруг преподавателя, который показывает ход выполнения лабораторной работы или вокруг одного студента который выполняет работу. Это случается из-за того, что измерительные приборы находятся в единичном экземпляре. Это создаёт дискомфорт для наблюдения за результатами измерений студентам которые окружили одного человека, потому что не со всех ракурсов видно, что показывают измерительное оборудование. Либо в связи эпидемиологической ситуации сложившиеся в последние года форма обучения иногда переходит на дистанционный формат. И не каждое лабораторное оборудование способно передавать данные в удалённом режиме. расписать

Для решения проблемы получения данных измерений в удаленном режиме необходимо разработать измерительный прибор с таким функционалом.

  - Выбор функционала устройства

Функциональная схема устройства представлена на рисунке 5.

Рисунок 1 – Функциональная схема

  - Подбор компонентов

В основе проекта лежит микроконтроллер производства компании «STMicroelectronics» STM32F401RET6 на отладочной плате Nucleo-F401RE. Выбор пал на этот микроконтроллер потому что он построен на базе 32-битного ядра на архитектуре ARM, благодаря которой микроконтроллер имеет высокую производительность. Наличие у STM32F401 12 битного аналого-цифрового преобразователя позволит получать результаты измерений с хорошей точность. Также присутствие Direct Memory Access поможет получать данные на компьютер без участия центрального процессора, что позволит снизить нагрузку. Наличие большого количества интерфейсов передачи данных таких как I2C и SPI позволит подключить различные периферийные устройства. Благодаря распространению процессоров на базе ARM есть бесплатный инструментарий для работы с этой платформой. Низкая стоимость за микроконтроллер с такой высокой производительность сыграла не последнюю роль в выборе микроконтроллера. В таблице 1 предоставлено сравнение микроконтроллеров. На рисунке 1 показано выбранная отладочная плата Nucleo-F401RE.

Таблица 1. Сравнение микроконтроллеров

| Характеристики Микроконтроллер | Тактовая частота, | Разрядность | Напряжение питания, В | Наличие АЦП | Flash, Кбайт | RAM, Кбайт | I2C | UART | SPI | Отладчик | Наличие DMA | Стоимость, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STM32F401RET6 | 84 МГц | 32-бит | 1,7- 3,6 | 1X12-бит | 512 | 96 | 3 | 3 | 4 | SWDJTAG | + | 1530 |
| ATmega2560-16AU | 16 МГц | 8-бит | 4,5-5,5 | 1X10-бит | 256 | 8 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1410 |
| ATmega1280-16AU | 16 МГц | 8-бит | 2,7-5,5 | 1X10-бит | 128 | 8 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2360 |
| MSP430F5529IPN | 25 МГц | 16-бит | 1,8-3,6 | 1X12-бит | 128 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | + | 1420 |
| C8051F340-GQR | 48 МГц | 8-бит | 2,7-3,6 | 1X10-бит | 64 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1410 |

Рисунок 1 – Отладочная плате Nucleo-F401RE и MCU STM32F401RET6

Для получения данных в удалённом формате был выбран Wi-Fi модуль ESP-01 на базе чипа ESP8266. ESP8266 взаимодействует с микроконтроллерами по протоколу UART с помощью AT-команд. Сравнение с аналогами представлено в таблице 1 и выбранный Wi-Fi модуль показан на рисунке 1.

Таблица 1. Сравнение Wi-Fi модулей

| Название | ESP8266-01 | ISM43362-M3G-L44-E-C3.5.2.5 | REYAX RYWB116 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота процессора | 80 МГц | 81 МГц | 20 МГц |
| Беспроводной интерфейс | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц |
| Максимальная выходная мощность передатчика | 19,5 дБ мВт | 18 дБ мВт | 21 дБ мВт |
| Максимальный потребляемый ток в режиме AP | 220 мА | 290 мА | 200 мА |
| Напряжение питания | 3,3 В | 3,3 В | 1.75-3.6 В |
| Протокол связи с микроконтроллером | UART | UART, SPI | UART, SPI |
| Режимы | soft-AP, P2P | soft-AP, P2P | soft-AP, P2P |
| Цена | 680 ₽ | 1 260 ₽ | 900 ₽ |
| Доступность в России | Да | Доставка из США | Доставка из США |

Рисунок 1 – Wi-Fi модуль ESP8266-01

Для генерации сигналов различной частоты и формы будет использован программируемый генератор AD9833. Частота и фаза выходного колебания управляются программно, что упрощает настройку генератора. Регистры частоты имеют разрядность 28 бит; при частоте тактового сигнала 25 МГц может быть достигнуто разрешение настройки по частоте 0.1 Гц. При частоте тактового сигнала 1 МГц разрешение настройки AD9833 составляет 0.004 Гц. Программирование AD9833 осуществляется через трехпроводный последовательный интерфейс SPI. AD9833 работает с напряжением питания в диапазоне от 2.3 Вольта до 5.5 Вольта. AD9833 имеет функцию пониженного энергопотребления (SLEEP), которая позволяет отключать питание отдельных частей компонента, не используемых в отдельно взятый момент времени, для минимизации потребляемого тока. Выбранный программируемый генератор AD9833 показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Дисплей на драйвере ILI9486

Для вывода измерений на сам прибор будет служить TFT дисплей 3.5 дюйма на драйвере дисплея ILI9486. Сравнение с аналогами предоставлено в таблице 1. На рисунке 1 показан выбранный дисплей.

Таблица 1. Сравнение дисплеев

| Название | Тип матрицы | Интерфейс подключения | Разрешение | Напряжения питания | Диагональ | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисплей ILI9486 | TFT | SPI | 320х480 точек | 5 В | 3.5 дюйма | 85×55 мм |
| LCD1602 | LCD | I2C | 16х48 точек | 5 В | 1.7 дюйма | 80×36 мм |
| Дисплея Nokia 5110 | TFT | SPI | 84х48 точек | 2.7-3.3 В | 2.5 дюйма | 45×45 мм |
| OLED | OLED | I2C | 128х64 точек | 3-5 В | 0.96 дюйма | 27×27 мм |
| E-Ink | E-Ink | SPI | 320х480 точек | 3-5 В | 2.13 дюйма | 23×48 мм |

Рисунок 1 – Дисплей на драйвере ILI9486

Расходный материал и другие компоненты будут приведены в таблице 1.

Таблица 1. Список компонентов и расходных материалов

| Компоненты | Количество |
| --- | --- |
| Разъем BNC | 2 шт. |
| Прецизионный таймер NE555 | 1 шт. |
| Энкодер | 1 шт. |
| Тактовая кнопка | 3 шт. |
| Резисторы | 9 шт. |
| Конденсаторы | 7 шт. |
| Провода | 2 метра |
| Гнездо на плату 2.54мм 1х40 | 3 шт. |
| Переключатель движковый | 1 шт. |
| Диод выпрямительный | 2 шт. |
| Конденсатор керамический | 9 шт. |
| Конденсатор электролитический | 1 шт. |
| Резисторы | 5 шт. |
| Печатная плата | 1 шт. |

  - Расчёт себестоимости

Расчёт предварительной себестоимости, основанный на розничной стоимости компонентов, используемых в проекте приведён в таблице 1.

Таблица 1. Расчёт себестоимости

| Компоненты | Сумма (руб.) | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| Отладочная плата Nucleo-F401RE | 2300 | https://www.chipdip.ru/product/nucleo-f401re |
| ESP-01, Встраиваемый Wi-Fi модуль | 680 | https://www.chipdip.ru/product/esp-01 |
| Разъем BNC | 900 | https://www.chipdip.ru/product0/8008602863 |
| NE555, Прецизионный таймер | 20 | https://www.chipdip.ru/product/ne555p |
| AD9833, Программируемый генератор | 480 | https://www.chipdip.ru/product/ad9833brmz |
| Кнопка тактовая | 30 | https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6601-11.0-180-it-1102k |
| Провода | 68 | https://www.chipdip.ru/product/mgshv-0.75-blue |
| Энкодер | 240 | https://www.chipdip.ru/product/pec12r-4220f-s0024 |
| Гнездо на плату 2.54мм 1х40 | 66 | https://www.chipdip.ru/product/pbs-40 |
| Переключатель движковый | 10 | https://www.chipdip.ru/product/kls7-ss03-12d02-eg-3.0 |
| Диод выпрямительный | 10 | https://www.chipdip.ru/product/1n4007 |
| Конденсатор керамический | 36 | https://www.chipdip.ru/product0/77059545 |
| Конденсатор электролитический | 6 | https://www.chipdip.ru/product0/9000565809 |
| Резисторы | 45 | https://www.chipdip.ru/product0/11677 |
| Печатная плата | 360 | https://www.chipdip.ru/product/pcb-70x90-green |
| Дисплей ILI9486 | 1040 | https://supereyes.ru/catalog/graficheskie_displei /displey_tft_v_form_faktore_shilda/ |
| Корпус | 500 | https://www.cubicprints.ru/3d-pechat |
| Работа | 500 |  |
| Итого | 7291 |  |

  - Анализ рынка

На момент написания данной курсовой работы на рынке представлен широкий выбор электротехнических измерительных приборов в лице осциллографов. Однако, в ходе глубоко анализа рынка не было обнаружено ни одного осциллографа который способен передавать результаты в дистанционном формате. Поэтому, рассмотрим осциллографы разного ценового сегмента. Представителем премиум сегмента является осциллограф RIGOL MSO7014, высокого ценового сегмента осциллограф RIGOL DS2302A, средне ценового сегмента UNI-T UTD2072CL, и представитель бюджетного сегмента DSO 150.

Таблица 1. Анализ рынка

| Название | DSO 150 | UNI-T UTD2072CL | RIGOL DS2302A | RIGOL MSO7014 | Разрабатываемый прототип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена | 3 550 руб. | 20 799 руб. | 118 449 руб. | 434 179 руб. | 7291 руб. |
| Полоса пропускания, МГц | <1 | 70 | 300 | 100 | 5 |
| Количество каналов | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Частота дискретизации МВыб/с | 1 | 500 | 2000 | 10000 | 20 |
| Глубина памяти на канал | 1,024 Кб | 64 Кб | 14 Мб | 100 Мб | 64 Кб |
| Разрядность АЦП | 10 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 12 бит |
| Разрешение дисплея | 320x240 пикселей | 800x480 пикселей | 800x480 пикселей | 1024x600 пикселей | 320х480 пикселей |
| Встроенные опции | Частотомер | Анализатор спектра сигнала с помощью БПФ/ Частотомер | Анализатор спектра сигнала с помощью БПФ/ Частотомер/ Самописец/ Анализатор протоколов | Генератор сигналов/ Логический анализатор/ Анализатор спектра сигнала с помощью БПФ/ Частотомер/ Анализатор протоколов | Генератор сигналов/ Частотомер |
| Интерфейс передачи данных | Нет | USB | USB/ LAN/ AUX | USB/ LAN/ HDMI | USB/WI-FI |

  - Экономическое заключение

Нами было рассмотрено несколько моделей осциллографов разной ценовой категорий. В ходе анализа рынка было установлено что у разрабатываемого проекта нет аналогов на рынке. Устройство имеет преимущество в виде дистанционного получения результата измерений в сравнении с другими видами осциллографами, что делает разработку перспективной и конкурентоспособной. Дальнейшее производство прототипа данного устройства экономически обосновано.

# Глава 2. Разработка устройства

  - Составление плана работ

  - Разработка схемы и методов интеграции

  - Проектирование печатной платы

    - Разработка принципиальной схемы

    - Разработка печатной платы

    - Разработка 3D модели печатной платы

  - Разработка программного обеспечения и прошивки

    - Описание функционала

    - Модули программы

    - Написание кода

    - Тестирование программы

  - Разработка корпуса устройства

    - Определение размеров и выявление требований к корпусу

    - Разработка 3D модели устройства в программе Autodesk Fusion 360

  - Разработка методики сборки устройства

  - Разработка мер предосторожности

  - Разработка инструкции для пользователя

Заключение

Список литературы

- ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (с Поправками), ГОСТ от 24 октября 2017 года №7.32-2017 (cntd.ru)

- ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) Единая система программной документации (ЕСПД). Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения, ГОСТ от 26 декабря 1990 года №19.701-90 (cntd.ru)

- ГОСТ Р 55491-2013 Платы печатные. Правила восстановления и ремонта, ГОСТ Р от 28 июня 2013 года №55491-2013 (cntd.ru)

- ГОСТ 29137-91 Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования, ГОСТ от 28 ноября 1991 года №29137-91 (cntd.ru)

Приложение